9PMEVIT-01

Mercedes ML W164 20052011

Déclipser l’entourage de la radio.

Puis enlever l’entourage.

Dévisser les 4 vis de l’autoradio et l’enlever en déconnectant tous les différents connecteurs.

Connecter le fil Jaune à un + 12 Volt permanent de la boîte à fusibles.

Le jack de la commande au volant se connecte sur le Jack marqué « Steering wheel control » qui se situe dans le connecteur n°5 avec la caméra de recul/le fil Mute.

Démarrage de l’autoradio :