9PPE508-01

Peugeot 508 20112017

A l’aide d’un outil en plastique faire levier pour enlever la façade

Utiliser l’adaptateur plastique livré avec le kit et placé le de part et d’autre pour fixer l’autoradio.

Fixer l’autoradio à la façade avec les 4 vis fournis avec l’autoradio

Remonter les connecteurs radio à l’emplacement de l’écran bien dégager le passage sinon ce sera trop court.

Important bien connecter le fil Vert (Parking Brake) au frein à main ou à la masse.

Si vous avez une caméra d’origine bien connecter le RCA Jaune à l’entrée caméra de l’autoradio RCA Marron.

Connecter le faisceau de l’autoradio ainsi que les fils de Can bus à l’autoradio et brancher l’interface Can Bus.

Connecter le connecteur au véhicule.

Clipser l’autoradio sur le cadre.

Programmation commande au volant :

Avec adaptateur Raise  Peugeot and Citroën  508 2011-2016 remove original LCD

Les boutons de l’écran d’origine restent fonctionnels Volume, List et Source