Renault Megane 20122016

Lecteur CD Original reste en place mais ne sera plus fonctionnel.

Récupérer les clips sur l’ancien support et les replacer sur le kit.

Ne pas reconnecter l’écran

Connecter l’autoradio installer les différentes connections.

Installer votre micro, antenne GPS, adaptateur USB…

Brancher le connecteur principal et le connecteur à 8 voies (UARL) à l’autoradio.

Brancher aussi le fil Vert (Parking Brake) à la masse.

Fixer l’autoradio à la façade et mettre en place l’autoradio.

Rebrancher les boutons de centralisation et de warning et reclipser le tout

Programmation commande au volant :

Avec adaptateur Hiworld  Renault  Megane III