9PVWGOL-03

Volkswagen Golf 6  20082013

DEMONTAGE DE L’AUTORADIO

Enlever le cache en plastique (entretoise autour du poste d'origine).

On peut voir que le poste autoradio d'origine qui est maintenue par 4 vis.

Dévisser les 4 vis Torkx 20 de l’autoradio 2 à droite et 2 à gauche. .

Puis retirer l’autoradio

Déconnecter tous les connecteurs alimentations et antenne.

Fixer l’autoradio à la façade avec les 4 vis fournis avec l’autoradio.

Important bien connecter le fil Vert (Parking Brake) au frein à main ou à la masse.

Si vous avez une caméra d’origine bien connecter le RCA Jaune à l’entrée caméra de l’autoradio RCA Marron.

Connecter le faisceau de l’autoradio ainsi que les fils de Can bus à l’autoradio et brancher l’interface Can Bus, l’antenne Radio et l’antenne GPS l’adaptateur USB …

Connecter le connecteur au véhicule.

Clipser l’autoradio sur le cadre.

Programmation commande au volant :

Avec adaptateur Simple Soft  VW  Golf MK6 2009-2012